差动链轮机构在手动起重上的应用
                                湖北工学院
                              孙义明  袁学虎
摘要：介绍一种新型的手动起重机构，它采用差动链轮，其结构简单，体积小，效率高。本文对其结构原理、设计方法、优化方式进行了分析探讨并给出了一个设计实例。
关键词：差动链轮；手动葫芦；增力倍数；优化

一、机构原理
    差动链轮机构与传统的手动葫芦的结构原理有着本质
的不同，它不是通过传统的减速机构（齿轮减速机构、蜗
轮蜗杆减速机构、摆线针轮减速机构等等）来进行减速增
力，而是利用链条和链轮的啮合关系，依靠被起吊物的自
身重量在两个同轴的不等径链轮上产生两个差值比较小的                     人工拉力
相反力矩，这两个相反力矩互相抵消后，只剩下一个比较
小的力需要由人工来克服，从而达到省力的目的。其结构        重物
原理见图1。                                                     图1
二、结构组成
    如图2（a) 所示，它由中心轴1，摩擦盘2和4，棘轮3，小链轮5（带内部止动螺纹），大链轮6，挡块7等组成。其中，摩擦盘2和4，棘轮3，棘爪（未画出），小链轮5组成载重自制式制动器，小链轮5和大链轮6与同一根链条（8）啮合，链条在两个链轮上的绕行方式见图2(b)和(c)。它们形成了两个链环，一个是起重链环，另一个是操作链环。

















  (a) 内部结构示意图      (b) 链条绕行方式侧视图     (c) 链条绕行方式正视图
                                      图2
三、力学分析
    设起重重物的重量为G（包括吊钩等），人工拉力为F，链条拉力为N，大小链轮半径分别为R和r, 
    则链条拉力N 对大小链轮产生的力矩分别为：
     MR =NR   
     Mr=Nr，
    人工拉力产生的力矩MF为：MF=FR，
    增力倍数A=G/F，
    显然，N=G/2     
    根据力矩平衡方程可知：
                          MR + Mr + MF  =0                                   （1）
    代入各个力矩M的值得：NR  - Nr  - FR =0   整理得：
    µ §                                                          （2）
    µ §                                                     （3）
    在式（2）中，G为常量，故人工拉力F与R-r 成正比，与R成反比，而增力倍数A则与之相反。也即，只要R-r取得足够小，或者R取得足够大，则可达到省力效果。
四、设计优化
    从前面的分析可知，为了提高增力倍数，可以通过两个途径，其一是尽量减小R-r ，其二是R尽量增大，下面我们详细分析一下。
    首先我们来分析R-r。由于两个链轮是与同一根链条相啮合的，故两个链轮的齿距S必须一样。
    假设链轮的齿距为S，大链轮齿数为Z，则：SZ=2(R                         （4）
    故R=SZ/2(                                                              （5）
    从而R-r=DZS/2(                                                         （6）
    而两个链轮的齿数相差又必须为整数，故两个链轮的半径之差是不可能无限地减小，其最小齿数差只能是1，因此，式（5）成为：
     R-r=S/2(                                                               （7）
    将式（7）代入式（2）和式（3）得：
    F=SG/4pR                                                               （8）
    A=4pR/S                                                                （9）
    所以，最小的F值或者最大的A值就由齿距S和轮径R来决定了。齿距S与链条的节距相对应，而链条节距的减小受两个方面的约束，一是链条的节距是标准化了的，不能随便取值；二是链条的节距越小，则链条本身的线粗就要求越小，否则，链条可能根本就不能互穿，链条线粗越小，则其承载能力就越小，在人工拉力一定的情况下，这就与提高增力倍数相矛盾。换言之，如果人工拉力一定，那么，从减小S值来提高增力倍数的角度出发，就必须减小链条的节距；若从提高链条强度的角度考虑，则应该增大链条的节距。显然出现了矛盾。所以，设计是应该根据上述约束条件进行优化设计，使之达到一个最佳值。
    下面我们再来分析第二个参数R，按式（8），要求R值越大越好，又由式（4）可知，我们可以保持S不变而让R值增加（即齿数Z随R值的增加而增加），因而，R值的增加并不影响S，也即，在理论上R值可以越大越好，但R值增大会导致结构体积的增大，这也是对R值的唯一限制。
    综上所述，优化的约束条件可以归纳为：
    （1）最小齿数差为1；
    （2）链条节距的标准化数据；
    （3）给定最大起重载荷下的强度条件：
    （4）结构允许的最大尺寸；
五、设计实例
    要求采用差动链轮机构设计一个额定起重重量为1吨、起重高度为2500毫米的手拉葫芦装置，人工拉力取	25公斤。
    按上述方法获得的结构参数为：
    小链轮齿数：19
    大链轮齿数：20
    小链轮直径：218MM
    大链轮直径：229MM
    增力倍数：   40
    链条型号：   6´18 精密环链
    链条长度：   6500MM
六、结论
    （1）将差动链轮机构运用于传统的手动葫芦中可使其结构简化，尺寸变小。
    （2）利用类似原理，它也可以用于行程放大装置中。

参考文献
    1.  合编   机械工程手册                机械工业出版社    
    2.  合编   起重机械设计手册            煤炭工业出版社
    3.  濮良贵等   机械优化设计            西北工业大学出版社

4.  曹惟庆、徐曾荫主编  结构设计       机械工业出版社 

       Application Of Difference Chain Wheel Mechanism In Manual Weight-Left
                           HuBei Engineering Institute 
                          Sun Yi Ming   Yuan Xue Hu
Abstract  Instruct a kind of new-type manual weight-left mechanism, which is  with a difference chain wheel ,it has advantages of simple construction and small volume and more efficient. this paper discussed it’s construct principle and design and optimization, and a design example.
key word  difference chain wheel; manual weight-left; times of force increase; optimization