塑料模具工作过程模拟软件开发

湖北工学院 430068

孙义明 雷劲松 李纯清 郦昊

摘要  介绍了一种模具工作过程模拟软件的设计，对塑料注射模具进行计算机动态和静态模拟，并且带有语音解说，文字解说，后台背景音乐，进一步可以发展成为一种初级的虚拟现实技术。

关键词 模具；动态模拟；静态模拟；语音解说；文字解说；后台背景音乐，虚拟现实

与一般模具相比，塑料模具的结构一般比较复杂，这主要表现在两个方面，其一是塑料熔体在模具内的充模流动情况，其二是模具各部分零部件相对位置及运动情况，它们都是模具设计的重要依据，直接关系到模具设计质量的好坏，设计不合理甚至导致模具报废，由于模具绝大部分是单件生产，价格比较高，加上其质量的好坏又直接影响到用模具来加工的成千上万的产品。故国内外对模具的研究和加工都给予了足够的重视。用计算机对模具进行模拟仿真就是热门的课题之一。目前，对熔体在模具内充模流动的模拟仿真研究比较多，而涉及模具结构及其工作过程的模拟则相对比较少，实际生产中大多依靠经验设计。本系统是对模具结构及其工作过程模拟初步探讨，开发出了一个对模具工作过程中机械动作进行动态模拟的计算机软件。它以《塑料成型模具》（轻工业出版社出版）为蓝本，从中挑选了17种典型的模具，用计算机对其动作过程进行模拟，使人们能够对这些典型模具的结构、各零部件之间的相互关系以及动态的工作过程有一个直观的认识，对模具的结构设计以及模具的教学工作起一定的辅助作用。本软件中还加入了解说文本及语音，而且可以在解说文本中直接点击鼠标进入相关零件的图形显示。整个软件实际上是一种多媒体形式，已经用于教学工作中。

一 系统功能简介：

本系统对塑料注射模具进行计算机模拟，其对象包括17种主要模具结构，主要功能如下：

1 模具工作过程的计算机动态模拟

2 模具结构原理的计算机静态模拟

3 模具结构原理的语音解说

4 模具工作过程的文字解说

5 后台背景音乐

二 设计原理：

图形总菜单

超文本文字解说

工作过程动态模拟     工作过程静态模拟     背景音乐

超文本子菜单           语音解说

语音解说

模具零件结构动态显示

图1    设计原理框图

三 模块建立

1 主模块建立

主模块采用超文本方式，先显示一个图形主菜单，其中含有用缩小的各种模具结构总图制作的小图标，用鼠标点击小图标则可进入该类型模具的图形子菜单，包括说明文本和结构原理图，说明文本带语音讲解。用鼠标点击文本中的超文本菜单可对模具工作过程进行动态模拟，包括模具闭合、塑料充模、熔体冷却、开模、成型产品脱模等整个工艺过程。每种结构部分分别配有不同的休闲背景音乐。主模块的程序框图如下图：

初始化

图形主菜单

扫描键盘和鼠标

进入子模块1             进入子模块2                进入子模块N......

工    三    语    休     工    三    语    休        工    三    语    休

作    维    音    闲     作    维    音    闲        作    维    音    闲

过    零    解    音     过    零    解    音        过    零    解    音

程    件    说    乐     程    件    说    乐        程    件    说    乐

模    展                 模    展                    模    展

拟    示                 拟    示                    拟    示

图2 主模块的程序框图

下面以单分型面模具为例说明其实现过程。首先对各个部分模具零件建立图形库、文字库、语音库。例如，型腔、型芯、浇注系统、顶出系统、复位系统、模具脚等待等。然后，再根据其相互位置关系将其组合起来。由于要实现模具各部分零件工作过程的动作全过程，所以，取若干个能体现模具状态的关键点建立其相互位置关系的静态图形。例如，闭模、注射、冷却、开模、侧向分型（可选项）、制品顶出、制品取出。将上述各个静态图形按时间顺序连接起来并在计算机上进行连续显示，就可以形成其工作过程的直观的动态模拟。

2 图形库建立

图形库包括所有的动态和静态图形文件，静态图形用直接屏幕绘图的方法实现，方法是根据模具零件的平面图用绘图软件直接绘制。为清楚起见，绘制后的图形可用各种颜色加以填充。绘制完成后，将图形文件存储为点阵文件备用。静态图形的屏幕更新速度不快，对使用没有什么影响，而动态图形要求快速更新屏幕，故图形绘制方式以及计算方法要合理，这里根据不同的情况作了不同处理：

2.1 对于整幅图形要同时显示时，采用显示内存页面交换方式，直接调用预先存储的图形，这种方式显示速度比较快，但占用磁盘空间比较大。

2.2 对于图形中仅有局部图形需要更新时，则采用计算的方法绘制，其优点是占用磁盘空间比较小但显示速度比较慢，由于要更新的部分比较少，这样做比较合理。

3 文字库建立

文字库包括了所有文字解说库文件，文字库可以有两种形式，一种是将一屏文字解说词以图形方式存储，另一种是将一屏文字解说词以文本方式存储，前者存储占用空间大，不便于修改，后者需要汉字库支持，可能还需要中文平台。本程序使用的文字字数不多，而且一般不须修改，所以，采用了抽取汉字建立小字库并且直接写屏的方法，这样既节省磁盘空间，又省去汉字库和中文平台，可以在西文DOS下运行，效果比较好。

4 语音库建立

语音库包括了所有语音解说库文件，其容量很大，因为语音解说波形频带不宽，为了节省磁盘空间，波形采样频率取得比较低，并且采用了实时压缩技术处理。存储的文件格式为WAV格式。

5 背景音乐库建立

背景音乐主要用于增加软件的运行效果，主程序带有一个参数，可以分别指定是否加载声音卡驱动程序，对于没有装备声音卡的微机，程序使用机内扬声器播放音乐。音乐源文件采用QBASIC语言编写，并设有陷阱语句，便于用户随时中断。对于装备有声音卡的微机，程序声音卡不播放音乐，音乐源文件为MIDI格式。

6 实时压缩、解压缩方式

程序库占用的磁盘空间比较大，特别是图形库和语音库，为此，程序采用了实时压缩、解压缩方式，其工作原理是：将所有库文件进行压缩，程序在运行过程中对要使用的库文件进行解压缩，使用完后就将其删除，由于图形显示和语音播放是通过不同设备完成的，而且每个单个的库文件都不是很大，故只要处理得当，对使用就不会影响太大，本程序采用综合性能比较好的LZW压缩算法进行压缩、解压缩处理，而且处理过程在后台进行，处理过程中不对屏幕进行任何更新操作（比如压缩进程的显示），使操作速度大大加快。实际上，由于现在硬盘容量越来越大，压缩处理也可省去。

LZW压缩伪指令如下：

BEGIN

string=输入的一个字符

WHILE（有输入的字符）

BEGIN

character=输入的一个字符;

如果（string +|character在字典中）string = string +character;

否则

BEGIN

输出相应于  的码字；

将string +|character加入字典中；

string =character

END

END

END

LZW解压缩是LZW压缩的逆过程，其伪指令如下：

BEGIN

读入一个字符oldcode;

输出oldcode;

WHILE（还有输入字符）

BEGIN

读一个字符入newcode;

string=newcode对应的字符串；

输出string；

charcter=string的第一个字符；

将oldcode+charcter加入字典中；

oldcode=newcode;

END

END

四、结束语

本系统采用了模块化结构，可以方便地进行扩充和修改，实际上，这个系统就是一种初级的虚拟现实技术，这种技术可以预示还没有加工出来的产品，以便在设计阶段就能够对产品进行修改，这是产品设计的发展趋势。

参考文献

1 谭浩强 C程序设计 清华大学出版社 1991年

2 谭浩强、田淑清 BASIC语言 科学普及出版社 1987年

3 王若望、仇志同 M      实用教程 学苑出版社 1993年

4 成都科技大学等合编 塑料成型模具 轻工业出版社出版 1997年